招标公告

- 项目情况

  - 项目编号：HGZB21275

  - 项目名称：2021年6月除尘布袋招标采购项目

  - 项目单位：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 招标货物名称、数量、主要技术参数、交货时间及交货地点：

货物名称：除尘布袋龙骨及除尘过滤袋，具体见采购清单

数    量：9项，具体见采购清单

交付时间：2021年6月19日-7月27日，具体见采购清单

交付地点：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 采购清单：

| 序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5603200021 | PD高温滤袋 | 130*6020 | 要求与花板孔直径139mm配套 | 条 | 1700 | GB12625-1990 | 2021-07-12 |  |
| 2 | 5603200022 | PD高温布袋 | 尺寸125*6220；花板孔直径φ134 | 材质：100%PTFE;允许连续正常使用温度150°-250°;最高瞬时耐受 温度280°；附技术协议 | 只 | 300 | GB12625 | 2021-07-27 |  |
| 3 | 5603200005 | 滤袋 | 130*6020 | 覆膜针刺毡高效过滤滤料 要求与花板孔直径135.5mm配套 | 只 | 500 | GB12625-1990 | 2021-07-27 |  |
| 4 | 5603200004 | 滤袋 | 125*6220 | 覆膜针刺毡高效过滤滤料 要求与花板孔直径134mm配套 | 只 | 1000 | GB12625-1990 | 2021-07-27 |  |
| 5 | 5502000024 | PTFE混纺滤袋130*6000 | 130*6000 | 透气量 110L/dm2.min.厚度 1.5mm.200N/5cm-纵向 ＜5% 伸 长; 200N/5cm-横向 ＜5% 热收缩; 150degC,90min2% 爆破强度; ＞300 N/cm2 使用温度; 连续工作温度 260℃ 瞬间工作温度; 280℃ ; 热定型断裂强度-纵向 ≥800 N/5cm；断裂强度-横向 ≥1000 N/5cm | 条 | 1000 |  | 2021-06-27 |  |
| 6 | 5603200029 | 布袋龙骨 | QC-HY1-002-CN-01040001 | V350-4400;喷塑复合;2.09kg | 件 | 20 | 审核图纸 | 2021-06-27 |  |
| 7 | 5603200031 | 布袋 | V350-4400;玄武复合 | 耐高温滤袋 | 条 | 50 | GB12625-1990 | 2021-06-27 |  |
| 8 | 5502000006 | 除尘过滤袋 | 直径130*6000mm | 氟美斯 P84含量不低于15% 克重800 g/m2连续工作温度200℃，瞬间300℃，拉伸断裂强度经向：1600(N/25×100mm)，拉伸断裂强度纬向：1400 (N/25×100mm)，断裂伸长率（%）经向：<,10% 断裂伸长率（%）纬向：<10% | 只 | 2,050 | GB12625-1990 | 2021-06-19 | 急件 |
| 9 | 5502000003 | 除尘布袋龙骨 | 每根6米长 分3截 需与布袋匹配 | 标准件 JC/T2220-2014 镀锌碳钢 十筋，含文丘管， 焊接处焊瘤、毛刺 | 件 | 2,665 | GB12625-1990 | 2021-06-19 | 急件 |

- 投标人资格要求

  - 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

  - 营业执照经营范围包含本次招标采购标的物（以营业执照经营项目为准）。

  - 能力要求：具有合同履行能力，具备日生产除尘布袋800个的生产能力。

  - 财务要求及资信要求：财务善良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

  - 信誉要求：具有良好的商业信誉。

    - 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

    - 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

  - 业绩要求：标的物同类产品近一年内在华菱集团三钢有直接业绩(非衡钢业绩须提供合同复印件)。

  - 法律、行政法规规定的其他资格条件。

- 本项目不接受法律禁止或列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单或衡阳华菱钢管有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

- 招标文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、报价清单、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

  - 招标文件售价200元人民币，扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：30000元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

  - 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2021年6月17日下午14:30(北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标一室（采购部三楼）

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

- 联系方式：

采购联系人：赵先生

电话：（0734）8872016（办）           手机：13875760711

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司采购部

招标联系人：顿先生

电话：（0734）8873841（办）           手机：13873440800

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办