招标公告

- 项目概况

  - 项目编号：HGZB21481

项目名称：2021年9月能源分厂多功能电能表采购项目

  - 项目单位：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 招标货物名称、数量、主要技术参数、交货时间具体详见采购清单：

交货地点：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 采购清单：

| 6600200779 | 单相单线有功电能表 | DDZY102-Z | 具有正、反向及组合有功电能的计量功能,组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性组合;分时计量计费功能:支持尖、峰、平、谷四个费率;RS-485和远红外通讯接口各1路,各物理通讯端口相互独立;大屏幕汉显LCD;一个月最多可设置3个结算点进行结算;220V/30(100)A;1600 imp/kw;精确等级2级 | 块 | 4 | 2021/10/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6600200776 | 三相四线多功能电能表 | DTS341-MB3 TH型 | 具有尖峰平谷计量;双路RS-485,吸附式或远红外通讯接口,通道相互独立.配置有功、无功空接点电能脉冲及LED电能脉冲输出;分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量,组合方式:四象限无功任意组合;计量分相正反向有功、感容性无功电量;分时计量正反向有功、无功最大需量及发生时间;停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示,可远红外抄表;3×57.7/100V/3*1.5(6)A/50Hz,精确等级0.5级 | 块 | 6 | 2021/10/20 |
| 6600200068 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD331 | 3*100V/3*1.5(6)A/50Hz 0.5级 | 块 | 42 | 2021/10/20 |
| 6600200777 | 三相四线有功电能表 | DTS343-3F型 | 具有尖峰平谷计量;支持正、反相有功计量、分时计量功能;具有电参数测量（电压、电流、功率因数、有功功率）功能；RS485, 远红外通信功能，满足07规约、兼容部分97规约；具有日冻结和月结算功能;具有通断电功能,可远程控制用户用电;3×220/380V3×1.5(6)A;3200r/Kwh;精确等级1级 | 块 | 33 | 2021/10/20 |
| 6600200778 | 三相四线有功电能表 | DTS343-3型 | 具有尖峰平谷计量;支持正、反相有功计量、分时计量功能;具有电参数测量（电压、电流、功率因数、有功功率）功能;RS485, 远红外通信功能,满足07规约、兼容部分97规约;具有日冻结和月结算功能;具有通断电功能,可远程控制用户用电;3×220/380V;3×10(100)A;精确等级1级 | 块 | 27 | 2021/10/20 |

- 投标人资格要求

  - 注册资金200万元以上，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，成立时间一年及以上。

  - 营业执照中经营范围包含本次招标采购标的物生产及销售。

  - 信誉要求：具有良好的商业信誉。未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

  - 业绩要求：标的物同类产品近一年（2020年1月至2021年8月）有相关业务业绩；(提供合同复印件)。

  - 法律、行政法规规定的其他资格条件。

- 本项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

- 招标文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、报价清单、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

  - 招标文件售价100元人民币，扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：5000元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

  - 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的应收款。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

账号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2021年9月30日上午 9 : 00 (北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

- 联系方式：

采购联系人：王先生

电话：（0734）8872016（办）手机： 15073433321

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司采购部

招标联系人：洪先生

电话：（0734）8872579（办）手机： 15616678886

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办